Pràctica Final

Robots Mòbils

Robòtica Avançada

Sam Brumwell, Mariona Casasnovas Simon, Martina Hernández,

Núria López Encinas i Veronica Oñate

Grau en Intel·ligencia Artificial

Falcultat d’Informàtica de Barcelona

UPC

ÍNDEX

1. Introducció	2

2. Navegació	3

2.1. El Mapa i la Localització	3

2.2. Seguidor de Paret Reactiu (wall_follower_node.py)	4

2.3. Controlador de Missió (mission_controller.py)	5

2.4. Visualització amb RViz	6

2.5. Launch Files i Modes d'Ús	7

2.6. Integració amb la Resta del Paquet	7

Diagrama de topics	8

3. Visió: uno_detector_ros	9

3.1. Arquitectura i Preprocessament d'Imatge (image_republisher.py)	9

3.2. Model de Visió: YOLOv11 mini i Entrenament	9

3.3. El Node de Detecció (uno_detector_node.py)	10

3.4. Interfície i Publicació de Resultats	10

3.5. Paràmetres del Fitxer de Launch	11

4. Lògica del joc: uno_orchestrator_ros	12

4.1. Comunicació, Interfícies i Tòpics	12

4.2. Processament de Cartes i Àlies (RANK_ALIASES)	13

4.3. Arquitectura del "Cervell": La Màquina d'Estats	13

4.4. Motor de Joc i Estratègia de Prioritats	14

4.5. Fitxer de Launch i Paràmetres de Configuració	15

# Introducció

El nostre projecte final de robòtica mòbil consisteix en dissenyar i implementar un sistema capaç de jugar una ronda del conegut joc de cartes UNO. Utilitzant la plataforma d'un robot mòbil, l'objectiu principal és aconseguir que la màquina interactuï de manera intel·ligent amb el seu entorn per competir en una partida simulada.

El funcionament del projecte es desenvolupa en un espai tancat on hi ha cinc cartes d'UNO enganxades a les parets, les quals representen la "mà" o les opcions de joc de les que disposa el robot. La dinàmica de la ronda segueix els següents passos:

- Detecció de l'oponent: El robot comença la partida esperant a detectar la carta que ha jugat el seu rival a través de la seva càmera.

- Fase d'exploració: Un cop sap quina carta hi ha sobre la taula, el robot inicia un recorregut per la sala, movent-se de manera segura per evitar xocar amb els obstacles. Es posiciona davant de cadascuna de les cinc cartes de la paret per escanejar-les i reconèixer de quina carta es tracta.

- Presa de decisions: Quan ha vist totes les seves opcions, el robot aplica de manera interna les regles reals de l'UNO. Analitza quines de les seves cartes són vàlides (per color, número o si són cartes especials com canvis de color o de torn) i tria la millor jugada seguint una estratègia de prioritats.

- Execució de la jugada: Finalment, el robot torna a navegar fins a la posició exacta de la carta escollida i s'hi col·loca al davant, emetent un so per indicar de manera clara quina és la seva jugada final.

Amb aquest plantejament, el projecte aconsegueix uneix la navegació, la visió per ordinador i la lògica de decisió.

# Navegació

El paquet uno_wall_navigation_actualizado és el mòdul de navegació. El robot ha de recorre la sala on hi ha cinc cartes UNO enganxades a les parets, les escaneja amb la càmera, decideix quina carta jugar i s'hi posiciona davant per indicar-ho. Aquest mòdul, el de navegació és el responsable de moure el robot per l'espai de manera segura per evitar xocar i els obstacles, i precisa per poder situar-se correctament davant de les cartes.

El sistema combina dues estratègies de navegació complementàries: un seguidor de paret que opera sense mapa quan el robot es mou lliurement entre rondes, i un navegador per waypoints basat en un mapa preexistent que dirigeix el robot fins a les posicions exactes on es troben les cartes. Els dos modes poden activar-se i desactivar-se en temps d'execució, i el sistema exposa serveis ROS perquè l'orquestrador del projecte controli el flux de la missió.

El paquet conté tres scripts Python, un directori de configuració, un directori de mapes i cinc fitxers de launch, cadascun pensat per a un mode d'ús diferent.

uno_wall_navigation_actualizado/

- scripts/

  - wall_follower_node.py       # Seguidor de paret reactiu

  - mission_controller.py       # Controlador de missió per waypoints

  - waypoint_setup_helper.py    # Eina de calibratge de waypoints

- config/

  - card_waypoints.yaml         # Coordenades de les 5 cartes al mapa

- maps/

  - mi_mapa_uno.yaml            # Metadades del mapa

  - mi_mapa_uno.pgm             # Imatge del mapa (~147 KB)

- launch/

  - uno_navigation.launch        # Infraestructura base (map_server, AMCL, move_base)

  - wall_follower.launch         # Només el seguidor de paret

## 2.1. El Mapa i la Localització

El mapa de l'entorn s'emmagatzema en dos fitxers: mi_mapa_uno.pgm, una imatge en escala de grisos que codifica l'espai lliure, els obstacles i les zones desconegudes, i mi_mapa_uno.yaml, els metadades associats. El fitxer YAML especifica que cada píxel del mapa representa 5 cm d'espai real, que l'origen del sistema de coordenades del mapa està a (-10.0, -10.0) metres, i defineix els llindars d'ocupació: un píxel es considera ocupat si la seva probabilitat supera el 65%, i lliure si cau per sota del 19.6%. Aquest mapa ha estat generat prèviament amb gmapping i es carrega estàticament en cada arrancada del sistema.

La localització del robot sobre aquest mapa es gestiona mitjançant Adaptive Monte Carlo Localization, un filtre de partícules que estima la pose del robot al mapa fusionant l'odometria de les rodes amb les mesures del LiDAR. AMCL no construeix el mapa, només localitza el robot dins del que ja existeix. El launch de navegació l'inclou directament des del stack de TurtleBot3 (turtlebot3_navigation/launch/amcl.launch).

## 2.2. Seguidor de Paret Reactiu (wall_follower_node.py)

El node right_wall_follower implementa un comportament de seguiment de paret per la dreta, basat exclusivament en les lectures del LiDAR. No utilitza mapa ni localització: pren decisions de control en temps real a partir del que el sensor veu en cada instant. És el mode de navegació per defecte del sistema i s'activa quan no hi ha cap missió de waypoints en curs. Es pot fer servir per la localització del robot en el mapa.

El node subscriu al topic /scan (tipus LaserScan) i en cada iteració de control divideix el camp de visió del LiDAR en quatre sectors angulars, cadascun processat amb una estadística diferent:

El sector de davant (−20° a +20°) s'analitza amb el mínim de les distàncies en aquell sector, per detectar qualsevol obstacle frontal tan aviat com sigui possible. El sector de davant-dreta (−65° a −25°) s'analitza amb la mediana, que filtra lectures espúries i dona una estimació robusta de la distància a la paret que s'està girant. El sector de dreta (−110° a −70°) també utilitza la mediana, i és la referència principal del controlador per mantenir la distància lateral a la paret. El sector de darrere-dreta (−145° a −115°) també fa servir la mediana del sector posterior, que s'utilitza per detectar cantonades entrants.

L'ús de la mediana als sectors laterals en lloc del mínim és una decisió de disseny per filtrar els pics de soroll del sensor (reflexions, lectures errònies a cantonades) sense necessitat de cap filtre addicional.

Lògica de control

El control s'executa a 10 Hz i aplica les regles següents en ordre de prioritat:

El primer cas és quan hi ha un obstacle molt proper al davant (< 0.32 m): el robot gira en el lloc cap a l'esquerra sense avançar. És la reacció d'emergència per evitar col·lisions frontals imminents. El segon cas és quan hi ha un obstacle proper al davant (< 0.60 m): el robot avança molt a poc a poc (0.035 m/s) mentre gira suaument cap a l'esquerra, indicant que està prenent una cantonada convexa. El tercer cas és quan no veu paret dreta (distància > 1.20 m o sense lectura vàlida): el robot avança recte a velocitat de cerca (0.05 m/s) sense girar, esperant trobar una paret a la qual acostar-se. El quart cas és quan és massa a prop de la paret dreta (< 0.25 m): el robot avança a poc a poc mentre gira cap a l'esquerra per allunyar-se de la paret.

El cas normal de seguiment s'activa quan la paret dreta està a un rang raonable. El robot aplica un control proporcional amb guany −1.2 sobre l'error de distància, és a dir, la diferència entre la distància mesurada i la distància objectiu de 0.40 m. Si la lectura de davant-dreta és notablement menor que la lateral dreta (diferència > 0.04 m), s'afegeix una correcció angular positiva de 0.12 rad/s per anticipar les cantonades entrants abans que l'error lateral comenci a créixer. La velocitat d'avanç nominal en mode seguiment és de 0.055 m/s, deliberadament baixa per permetre reaccions a temps en passadissos estrets.

El node pot pausar-se en temps d'execució subscrivint-se al topic ~enable (tipus Bool). Quan rep False, publica un Twist buit per aturar el robot i deixa d'executar el bucle de control. Això és el que fa servir el MissionController per prendre el control del robot quan inicia una navegació per waypoints.

## 2.3. Controlador de Missió (mission_controller.py)

El node uno_mission_controller gestiona la navegació cap a les posicions de les cartes UNO a la paret. Quan s'activa, pausa el seguidor de paret, pren el control del robot i el dirigeix seqüencialment a cada waypoint fent servir move_base. En arribar a cada carta, s'atura i espera un senyal explícit per continuar al següent, la qual cosa dona temps al sistema de visió a processar la carta abans de seguir avançant.

Els waypoints es carreguen des del fitxer config/card_waypoints.yaml, que defineix les coordenades en el frame map de les cinc posicions de carta. Cada waypoint té un nom descriptiu (carta_1 a carta_5), una posició (x, y) en metres i una orientació yaw en radians que indica cap on ha de mirar el robot en arribar.

Per navegar a cada waypoint, el controlador utilitza actionlib amb el servidor move_base, enviant un MoveBaseGoal amb la pose objectiu en el frame map. L'orientació del waypoint es converteix d'angle d'Euler a quaternió abans d'enviar-se. El node espera el resultat amb un timeout de 120 segons, si move_base no arriba a la destinació en aquest temps, cancel·la el goal i reporta l'error.

move_base internament combina un planificador global, que calcula una ruta al mapa des de la posició actual fins al waypoint, amb un planificador local, que executa la ruta evitant obstacles dinàmics en temps real, recolzant-se en la localització d'AMCL per conèixer en tot moment on és el robot al mapa.

El controlador exposa quatre serveis de tipus Trigger (sense paràmetres, només retornen èxit/fallada i un missatge): /uno/start_patrol inicia la missió des del principi, pausa el seguidor de paret, va al primer waypoint (carta_1) i espera. /uno/continue_patrol ordena al robot anar al waypoint següent, però només funciona si hi ha una missió activa i el robot és aturat a un waypoint; quan s'ha visitat l'últim, declara la missió completa. /uno/stop_patrol cancel·la el goal de move_base, atura el robot i reinicia l'estat de la missió. /uno/resume_wall_follow abandona el mode missió i reactiva el seguidor de paret.

Tota la navegació s'executa en un fil secundari amb un mutex per garantir que no es llança una nova missió mentre n'hi ha una en curs.

Topics publicats

El controlador publica de manera contínua informació d'estat útil per a la resta del sistema. El topic /uno/mission_status (tipus String) conté l'estat textual de la missió, per exemple "navegando_a_carta_2", "esperando_en_carta_3" o "patrulla_completa". El topic /uno/current_waypoint_index (tipus Int32) publica l'índex numèric del waypoint actual. El topic /uno/current_waypoint_pose (tipus PoseStamped) publica la pose completa del waypoint actual, útil perquè nodes de visió sàpiguen cap on apunta el robot.

## 2.4. Visualització amb RViz

RViz és l'eina de visualització 3D que fem servir, s’'arrenca automàticament quan es llança uno_navigation.launch amb el paràmetre open_rviz:=true (activat per defecte), carregant la configuració estàndard de TurtleBot3 (turtlebot3_navigation.rviz).

Durant el funcionament del sistema, RViz mostra en temps real diversos elements que permeten entendre l'estat de la navegació. El mapa estàtic carregat per map_server es visualitza com una graella on els obstacles apareixen en negre, l'espai lliure en blanc i les zones desconegudes en gris. Sobre aquest mapa es projecten les lectures del LiDAR en forma de núvol de punts de color, que permet veure en directe el que el robot detecta a l'entorn. AMCL mostra el núvol de partícules que representa la distribució de probabilitat de la pose del robot al mapa: quan les partícules estan molt concentrades al voltant d'un punt, significa que el robot sap exactament on és, quan estan disperses, vol dir que hi ha incertesa en la localització.

RViz també visualitza les transformacions TF entre els diferents frames del robot (map, odom, base_footprint, base_scan), i permet detectar visualment si hi ha alguna transformació mal configurada. El planificador global de move_base mostra la ruta planificada des de la posició actual fins al waypoint objectiu com una línia verda sobre el mapa, mentre que el planificador local mostra una finestra local al voltant del robot amb el camí que s'està executant en temps real.

## 2.5. Launch Files i Modes d'Ús

El paquet te cinc modes d'arrancada diferents adaptats a situacions diverses.

uno_navigation.launch és la base de tota la navegació. Llança map_server amb el mapa pregraval, la transformació estàtica del làser, AMCL i move_base. És l'únic launch que aixeca la infraestructura de localització i planificació. Té un argument open_rviz (per defecte true) per obrir la interfície visual, i un altre include_turtlebot3_remote (per defecte false) per evitar duplicar el robot_state_publisher si el bringup del robot ja l'ha llançat.

wall_follower.launch llança únicament el node de seguiment de paret, sense cap navegació basada en mapa. Útil per probar el comportament reactiu de manera aïllada.

uno_mission_test.launch és el launch complet per a l'ús normal del sistema: inclou uno_navigation.launch, wall_follower.launch i el mission_controller. Té un argument enable_setup_helper (per defecte false) per llançar també l'eina de calibratge si s'està en mode configuració.

uno_mission_only.launch llança el wall follower i el mission controller sense aixecar la infraestructura de navegació, assumint que map_server, AMCL i move_base ja estan corrent en un altre terminal. Útil durant el desenvolupament per rellançar només la lògica de missió sense reiniciar tot el stack.

waypoint_setup.launch llança únicament l'eina de calibratge de waypoints per a la fase de configuració de l'entorn.

## 2.6. Integració amb la Resta del Paquet

El mòdul de navegació forma part del sistema, és la capa de moviment del tres paquets ROS: uno_wall_navigation, uno_detector_ros i uno_orchestrator_ros.

L'orquestrador porta la lògica del sistema: llegeix la carta que ha jugat l'oponent, escaneja totes les cartes disponibles navegant de waypoint en waypoint, aplica les regles del joc UNO per decidir quina carta jugar i torna al waypoint de la carta escollida per assenyalar-la. Per fer tot això, l'orquestrador no crida els serveis del mission_controller, sinó que gestiona directament move_base amb el seu propi client d'actionlib, llegint els mateixos waypoints del fitxer card_waypoints.yaml. L'orquestrador i el mòdul de navegació comparteixen la mateixa configuració de waypoints i el mateix servidor move_base. El mission_controller és una capa més autònoma pensada per a proves i per a escenaris on el control extern es fa per serveis.

La integració de l'orquestrador amb la navegació segueix aquest flux durant cada ronda: primer espera que el detector detecti la carta de l'oponent, converteix l'angle yaw de cada waypoint a quaternió i envia un MoveBaseGoal a move_base per a cada carta del mapa, esperant que el robot arribi amb un timeout de 90 segons. En arribar, espera fins a 5 segons que el detector publiqui una detecció vàlida (confiança mínima del 70%), i si no detecta res fa un petit ajust de càmera girant el robot ±0.18 rad/s per intentar centrar la carta al camp de visió. Un cop escanejades totes les cartes, aplica la lògica del joc i torna al waypoint de la carta escollida.

### Diagrama de topics

[LiDAR /scan] ──────────────────────────► wall_follower_node

│ /cmd_vel

▼

[map_server]──►/map──►[AMCL]──►/amcl_pose──► [move_base] ◄── mission_controller

│                │ serveis:

│ /cmd_vel│ /uno/start_patrol

▼               │ /uno/continue_patrol

[Robot]          │ /uno/stop_patrol

▲               │ /uno/resume_wall_follow

│               ▼

[camera] ──► [detector] ──► /uno_detector/detections ──► [orquestrador]

│

│ MoveBaseAction

▼

[move_base]

# 3. Visió: uno_detector_ros

La component de visió per ordinador és la responsable de dotar el robot de la capacitat de percebre i identificar l'estat del joc de manera visual. Aquest mòdul processa els fluxos d'imatges de la càmera a temps real per reconèixer tant la carta prèviament jugada per l'oponent com les cinc cartes disposades a les parets de la sala que conformen la mà del propi robot.

El paquet conté dos scripts de Python fonamentals i un fitxer de configuració de llançament (launch file), estructurats de la següent manera:

uno_detector_ros/

- scripts/

  - image_republisher.py       # Node de preprocessament i desacoblament d'imatges

  - uno_detector_node.py        # Node principal de detecció amb el model YOLO

- launch/

  - uno_detector.launch        # Fitxer d'arrencada i configuració del mòdul de visió

## 3.1. Arquitectura i Preprocessament d'Imatge (image_republisher.py)

Per garantir l'eficiència i el desacoblament de l'arquitectura de programari respecte al maquinari físic o el tipus de font de vídeo utilitzada, s'ha implementat el node intermediari image_republisher.

Aquest script actua com un filtre de transport d'imatges de ROS recolzant-se en la llibreria cv_bridge. El node s'encarrega d'analitzar de manera dinàmica el format de l'origen mitjançant el paràmetre input_format (configurat en mode auto). Si la càmera publica imatges en format en brut (sensor_msgs/Image), les captura i les codifica a format comprimit JPEG (sensor_msgs/CompressedImage). Si la càmera ja publica directament en format comprimit, fa una transferència directa (passthrough) mantenint exactament la capçalera i l'estampa temporal original.

Totes les imatges normalitzades es publiquen de manera unificada cap al topic intermedi /uno_detector/image amb una cua (queue_size) de mida 1, evitant així acumulacions o retards (lags) en el processament quan el processador es troba sota càrrega elèctrica o de computació elevada.

## 3.2. Model de Visió: YOLOv11 mini i Entrenament

El nucli algorísmic de la detecció es basa en un model de xarxa neuronal convolucional d'última generació: YOLOv11 mini (carregat dinàmicament mitjançant la llibreria ultralytics). La xarxa ha estat entrenada de forma específica per a aquest propòsit utilitzant una base de dades que consta de 2.512 imatges de cartes reals del joc UNO, recopilades de la plataforma Roboflow (https://universe.roboflow.com/sam-brumwell/uno-card-bot-layls).

Amb l'objectiu de maximitzar la robustesa de la inferència i minimitzar l'impacte dels factors ambientals del laboratori, durant la fase d'entrenament es va aplicar un procés intensiu de data augmentation (augment de dades). Aquest procediment va consistir en:

Modificació de la brillantor i el contrast: Per contrarestar les ombres i les variacions lumíniques de la sala segons l'hora del dia.

Aplicació de rotacions i distorsions geomètriques: Permet al robot reconèixer les cartes encara que estiguin lleugerament tortes a la paret o si el robot s'hi aproxima amb un angle d'incidència oblic.

Addició de soroll digital (gaussià i sal i pebre): Per simular i tolerar les pèrdues de qualitat provocades pel moviment de la càmera i les limitacions físiques del sensor del TurtleBot3.

## 3.3. El Node de Detecció (uno_detector_node.py)

L'script uno_detector_node.py s'executa a una freqüència lligada a la taxa de refresc de la càmera. Intercepta els missatges comprimits del topic /uno_detector/image, els descodifica mitjançant OpenCV a matrius numèriques BGR i els injecta al model YOLO per realitzar la inferència amb una mida d'imatge estandarditzada de 640 x 640 píxels (controlada pel paràmetre imgsz).

Tot i l'alta fiabilitat del model neuronal, l'entorn físic pot induir a errors puntuals (com ara falsos positius, oscil·lacions en les etiquetes o deteccions múltiples d'una mateixa carta a causa de reflexos). Per blindar la lògica de control superior davant d'aquestes ambigüitats, el node aplica un filtre algorísmic estricte en cada iteració de control:

Filtre de Confiança Inicial (conf): Es descarten directament totes aquelles caixes de delimitació (bounding boxes) que no superin un llindar mínim preconfigurat al launch file (per defecte de 0.25).

Cerca del Màxim Absolut: De totes les deteccions candidates que han sobreviscut al primer filtre de tall, el node utilitza una funció de selecció basada en la funció max() de Python per quedar-se únicament i exclusiva amb la detecció que presenta la confiança més alta. Això impossibilita radicalment que es publiquin dues cartes simultàniament a una mateixa parada.

## 3.4. Interfície i Publicació de Resultats

Un cop extreta i aïllada la millor detecció, la informació s'empaqueta en una cadena de text formatejada en estructures JSON de manera que qualsevol node de ROS pugui consumir-la de forma nativa sense dependències de tercers. Les dades publicades al topic de sortida /uno_detector/detections (tipus std_msgs/String) inclouen:

- L'estampa de temps del frame (stamp) i l'identificador de referència espacial (frame_id).

- La llista filtrada de deteccions (reduïda a un màxim d'un element).

- L'etiqueta identificativa de la carta (label) (ex: red_3, blue_skip, wild_card).

- La confiança exacta de la inferència (confidence).

- Les coordenades de la caixa en format de píxels reals (bbox_xyxy).

Paral·lelament, el node disposa de funcionalitats de diagnòstic i depuració. Si el paràmetre publish_annotated està activat, redibuixa a sobre de la imatge original de la càmera la caixa de delimitació i el text identificatiu de la carta trobada, publicant aquest resultat visual al topic /uno_detector/image/annotated en format comprimit per ser visualitzat a temps real mitjançant eines externes o la pantalla de monitoratge.

## 3.5. Paràmetres del Fitxer de Launch

El comportament d'aquest mòdul es configura mitjançant paràmetres dinàmics declarats a uno_detector.launch, els quals permeten ajustar el comportament del sistema de visió sense alterar el codi font:

- weights: Nom del fitxer del model entrenat (per defecte best_20260517_135309.pt), localitzat automàticament dins de la carpeta del paquet.

- image_topic: El topic de la càmera d'origen des del qual es llegeixen els frames de vídeo (per defecte /camera/image_raw/compressed).

- conf: El llindar de tall bàsic per a la detecció d'objectes del model YOLO (per defecte 0.25).

- imgsz: Mida de la resolució interna a la qual es reescala la imatge abans de ser processada per la xarxa (per defecte 640).

- publish_annotated: Booleà que activa la generació i publicació de la imatge de vídeo amb les caixes pintades de vermell sobre les cartes detectades (per defecte true).

- print_to_terminal: Booleà per activar les traces informatives instantànies a través dels logs estàndard de ROS (rospy.loginfo).

# 4. Lògica del joc: uno_orchestrator_ros

El paquet uno_orchestrator_ros és el mòdul encarregat de coordinar el funcionament complet del sistema de joc. El seu objectiu no és detectar cartes ni calcular trajectòries de navegació directament, sinó integrar la informació provinent del detector de cartes, la navegació del robot i la lògica del joc UNO. Per aquest motiu, s'ha de considerar com el "cervell" del projecte: rep la informació de l'entorn, pren les decisions estratègiques en temps real segons l'estat de la partida i ordena les accions seqüencials necessàries per completar la ronda de manera completament autònoma.

L'estructura de directoris del paquet manté la modularitat estàndard de ROS i conté els següents elements essencials per a la seva execució:

uno_orchestrator_ros/

- scripts/

  - uno_orchestrator_node.py   # Node principal de la lògica i màquina d'estats

- launch/

  - uno_orchestrator.launch    # Fitxer d'arrencada i configuració de paràmetres

## 4.1. Comunicació, Interfícies i Tòpics

L'orquestrador actua com un node centralitzador que es comunica amb la resta de components del sistema mitjançant una combinació de topics, serveis i accions de ROS, garantint un flux de dades asíncron i robust:

- Subscripció a Visió (/uno_detector/detections): Es connecta al topic de tipus std_msgs/String on el detector publicat per YOLO envia les cartes detectades en format JSON. El node extreu els camps label i confidence per processar-los.

- Interfície d'Acció amb Navegació (move_base): En lloc d'utilitzar serveis simples, l'orquestrador implementa un client d'acció d'actionlib connectat al servidor move_base. Això li permet enviar un MoveBaseGoal amb la pose tridimensional (posició i orientació en format quaternió) extreta del fitxer card_waypoints.yaml, monitorar l'estat del desplaçament en temps real i gestionar situacions de bloqueig mitjançant timeouts.

- Control Reactiu Local (/cmd_vel): El node té la capacitat de publicar missatges de tipus geometry_msgs/Twist directament a la base motriu. Això s'utilitza exclusivament per aturar el robot de manera immediata o per fer petits girs de reajustament angular ($\pm0.18\text{ rad/s}$) quan es vol centrar una carta a la càmera.

- Sortides d'Estat i Feedback: Publica text de depuració a /uno_orchestrator/status (tipus std_msgs/String) per fer un seguiment extern de l'estat del joc, i envia IDs de so al topic /sound (tipus turtlebot3_msgs/Sound) per emetre alertes acústiques interactives a través de la placa del TurtleBot3.

## 4.2. Processament de Cartes i Àlies (RANK_ALIASES)

Per fer el sistema robust davant de possibles variacions en les etiquetes generades pel model d'intel·ligència artificial (o canvis en el dataset d'entrenament), el node implementa una capa d'abstracció interna utilitzant un diccionari d'àlies anomenat RANK_ALIASES.

Aquesta estructura s'encarrega de mapejar de manera transparent qualsevol cadena equivalent cap a la nomenclatura oficial del motor de joc:

- Cartes d'Acció: Tradueix expressions com "REV", o "REVERSE" de manera equivalent; i unifica "SKP", "BLOCK", "BLOCKED" o "BLOQUEO" cap al rang estàndard SKIP. El mateix s'aplica per a DRAW2 (absorbint "+2", "D2", "PLUS2" o "DRAW").

- Cartes Especials: Identifica "W" com a WILD (canvi de color) i les cadenes "D4", "+4" o "PLUS4" com a DRAW4.

Quan arriba un JSON de detecció, es filtra mitjançant el llindar min_confidence (fixat en el $70\%$). Si la detecció és vàlida, l'orquestrador processa la cadena de text (per exemple, red_3 o blue_skip), extreu el color actiu (RED, GREEN, BLUE, YELLOW) i el rang (0-9 o especial), guardant-ho en una estructura de dades interna basada en dataclasses (UnoCard).

## 4.3. Arquitectura del "Cervell": La Màquina d'Estats

El comportament global del joc està governat per una màquina d'estats seqüencial que s'executa dins d'un fil principal de control. Els estats i el seu flux es defineixen de la següent manera:

[Inici] ──► [Espera Carta Oponent] ──► [Anàlisi de Torn] ──► [Exploració de Waypoints]

│                              │

(Si perd el torn)               ▼

│             [Lògica de Decisió UNO]

▼                          │

[Fi de la Ronda] ◄────── [Execució de Jugada]

Estat d'Espera de l'Oponent: El robot roman immòbil esperant que es posicioni una carta davant de la càmera que representi la jugada del rival. No iniciarà cap moviment fins que rebi una detecció robusta.

- Estat d'Anàlisi de Torn: S'avalua la carta de l'oponent. Si és una carta especial que penalitza el robot (com un SKIP o un REVERSE jugat en un entorn de dos jugadors), la màquina d'estats interpreta immediatament que el robot ha perdut el torn. El sistema publica l'estat corresponent, fa sonar una alarma de fallada i finalitza la ronda sense moure's del lloc.

- Estat d'Exploració i Patrulla: Si la carta és vàlida per jugar, es llegeix el fitxer de configuració de waypoints. El robot comença a viatjar de manera seqüencial a cadascuna de les 5 posicions de la paret de la seva "mà". A cada waypoint s'atura durant un temps màxim determinat (scan_each_card_timeout), i utilitza un bucle de lectura asíncron que registra de forma contínua la carta detectada amb major nivell de confiança.

- Estat de Decisió: Amb la llista completa de les cartes reals que té a la paret, el motor de joc avalua quines són legals i aplica l'estratègia de prioritats.

- Estat d'Execució de la Jugada: Un cop escollida la millor carta, s'envia la coordenada objectiu a move_base. En arribar al destí final, el robot s'atura del tot, publica la jugada, reprodueix el so de confirmació de victòria i tanca el bucle de la ronda.

## 4.4. Motor de Joc i Estratègia de Prioritats

La selecció de la carta òptima no es fa a l'atzar, sinó que segueix un ordre algorísmic de prioritats estrictes per maximitzar l'avantatge del robot en la partida simulada. Una vegada determinades quines cartes de la paret són legals per regles clàssiques de l'UNO (coincidència de color, coincidència de número/rang, o cartes comodí), s'aplica el següent ordre de selecció (de major a menor prioritat):

- Prioritat 1 (Cartes d'Atac / Acció Comercial): Cartes de tipus DRAW2 (+2), SKIP (bloqueig) o REVERSE que coincideixin amb el color de la carta de l'oponent. Es dóna preferència a penalitzar el rival abans de gastar altres opcions.

- Prioritat 2 (Coincidència de Rang): Cartes que coincideixen exactament en el número o en el tipus d'acció amb la carta de l'oponent, independentment del color (per exemple, jugar un 3 blau sobre un 3 vermell). Això permet forçar un canvi de color favorable si es requereix.

- Prioritat 3 (Coincidència de Color Numèrica): Cartes del mateix color que el color actiu a la taula, triant de manera preferent els nombres més alts per descarregar la mà.

- Prioritat 4 (Cartes Comodí Especials): Cartes DRAW4 o WILD. S'utilitzen com a últim recurs defensiu quan no es disposa de cap carta de color o rang equivalent per evitar haver de robar.

Gestió de Colors Posteriors: En cas de jugar un comodí (WILD o DRAW4), el node executa una funció intel·ligent anomenada choose_color_from_seen_cards(). Aquest mètode analitza estadísticament quins colors predominen entre totes les cartes escanejades a la paret durant la fase de patrulla i escull com a nou color de la partida aquell del qual el robot en tingui més unitats, optimitzant les rondes futures. Si no es detecta cap majoria clara, s'estableix el color RED per defecte.

## 4.5. Fitxer de Launch i Paràmetres de Configuració

El funcionament de l'orquestrador està completament parametritzat a través del fitxer uno_orchestrator.launch. Això permet modificar els llindars de decisió, mides de temps i rutes de dades sense necessitat de compilar o alterar el codi font en Python.

A continuació es detallen els paràmetres configurables exposats en el fitxer de llançament:

| Paràmetre | Tipus | Valor per defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| waypoints_file | string | $(find uno_wall_navigation)/config/card_waypoints.yaml | Ruta absoluta del fitxer YAML que conté les coordenades d'origen, posició i orientació de les cartes. |
| detections_topic | string | /uno_detector/detections | El nom del topic on el node de visió basat en YOLO publica els missatges amb els JSON d'objectes detectats. |
| min_confidence | float | 0.70 | Llindar mínim de confiança exigit ($70\%$) per acceptar una detecció de carta com a vàlida. |
| move_base_timeout | float | 90.0 | Temps màxim en segons que s'espera que move_base completi la navegació cap a un waypoint abans de cancel·lar l'objectiu. |
| scan_each_card_timeout | float | 5.0 | Temps d'espera en segons a cada parada de la patrulla per acumular imatges i filtrar la carta correcta. |
| sound_enabled | bool | true | Booleà per activar o desactivar l'emissió de respostes sonores i melòdiques des de l'altaveu del TurtleBot3. |
| debug | bool | true | Mode de depuració que, en cas d'estar actiu, aboca missatges addicionals de diagnòstic per la sortida estàndard de la terminal (screen). |